Типичные нарушения правил охраны труда, пожарной, промышленной и электробезопасности, санитарных норм и правил, выявляемые мобильной группой райисполкома в ходе посещения деревообрабатывающих организаций:

- Проход на территорию организации практически организован через въездные ворота (калитка встроена во въездные ворота).

- Отсутствует устройство фиксации полотен распашных въездных ворот в открытом положении.

- Территория организации сильно захламлена отходами (обрезками) лесопиления и опилками, разбросан бытовой мусор, складированы мешки, въезд/выезд заблокирован.

- На въезде отсутствует схема движения транспорта.

- Въездные распашные ворота открываются наружу.

- Не указана грузоподъемность на автопогрузчике.

- На ленточнопильных станках не установлена блокировка, не позволяющая работать станку при открывании защитных крышек натяжных станций, станки не заземлены.

- Работники выполняют работу без спецодежды.

- Используются рваные текстильные стропы для подъема бревен с использованием кран-балки.

- На кран-балке отсутствует защитная крышка на вводе электрокабеля; отсутствует табличка с указанием видов и сроков следующих испытаний.

- Отсутствует устройство фиксации полотен въездных ворот в цех в открытом положении.

- Топливо в двигатель автопогрузчика подается непосредственно из пластмассовой канистры, установленной на крыле погрузчика.

- Не прошли проверку знаний по вопросам охраны труда станочники деревообрабатывающих станков.

- На грузовой тележке не указаны сведения об инвентарном номере, принадлежности и грузоподъемности.

- Не проводится контроль за соблюдением требований по охране труда (отсутствует журнал контроля за соблюдением требований по охране труда).

- Не проводится первичный и/или повторный инструктаж по охране труда.

- Отсутствуют инструкции по охране труда.

- Площадка для временного хранения отходов не оборудована твердым водонепроницаемым покрытием и ограждением не менее чем с трех сторон.

- Санитарно-бытовое помещение объекта не оборудовано умывальной раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем, отсутствуют дозаторы с жидким мылом, полотенца разового пользования или устройством для сушки рук.

- Поверхности стен в санитарно-бытовом помещении (комната отдыха и приема пищи) не изготовлены из материалов подвергающихся мойке.

- Санитарно-бытовое помещение (комната приема пищи) не содержится в чистоте.

- Аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения.

Напоминаем, что в случае неустранения нарушений, выявленных мобильной группой райисполкома, в адрес контролирующих (надзорных) органов направляются материалы для привлечения к административной ответственности должностных лиц субъектов хозяйствования.